YGE系列移动式碎石机是黎明重工最新研发的新型破碎设备。该设备基于矿山破碎过程中对破碎机械灵活性和对不同环境适应性的强烈要求，旨在消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍，提高设备的使用条件，降低运营成本。

YGE系列移动式碎石机是一种全新概念的破碎机械组合，主设备由GZD系列振动给料机、PE系列颚式破碎机和YZS系列圆振动筛配以电动机、控制箱组成。通过一体化的车载系统实现设备的灵活移动，从而实现破碎工作的迅速、及时开展，为施工节省了大量的时间和原材料运输费用。

工作原理：

YGE系列移动式碎石机主破碎设备为PE系列颚式破碎机，物料经给料机均匀输送到颚式破碎机内，被颚式破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统，实现物料的循环破碎，符合粒度要求的物料由输送机输出，从而达到生产目的。YGE系列移动式碎石机还可以根据实际生产需要去除圆振动筛，而直接对物料进行初步破碎，然后配合其他破碎设备进行具体的操作，方便、灵活。

性能特点：

- 机组设备安装一体化，整体协调性强，空间布局合理紧凑，为现场施工节省了时间和空间，提高了灵活性，同时免去了大量的场地基础设施，大大降低了投资费用。

- 机组车载底盘较高，车体宽度小于运营半挂车，转弯半径小，便于在破碎场区崎岖恶劣的道路环境中行驶，更有利于进驻施工区域。

- 对物料进行第一线的现场破碎，免除了物料运离现场再破碎的中间环节，降低了物料的运输费用。此外加长机组还能直接将破碎的物料送入转运车箱斗，方便及时运输。

- 设备配置灵活，可单机组独立作业，也可组成系统配置机组联合作业。卸料斗侧出为筛分物料输送方式提供了多样配置，机组中备置的柴油发电机除给本机组供电外，还可以针对性的给流程系统配置机组联合供电，大大提高了设备的适应性。

- 技术成熟，操作维修简便。机组配置设备分工明确，简洁明了，便于维护。

固定方法（常规）：

选择好移动碎石机作业现场位置后，做好场地平整工作，将移动碎石机开到合适的位置后，伸开升降支腿将移动碎石机架起，在固定支腿下方挖坑，坑的大小根据当地土质而定，土质越松面积和深度越大，再将活动支腿用联接螺栓固定在固定支腿上，在活动支腿下方的坑中浇灌混凝土基础，待混凝土凝固后，调整混凝土表面，使碎石机支撑更加平稳，最后缩回升降支腿。

在车体下方可适当添加枕木等辅助支撑工具，以便达到充分平稳。

企业介绍：

黎明路桥重工有限公司实施以提高产品竞争力为核心的科研发展战略，与众多高等院校和科研机构密切合作，结合市场需求积极引进开发国内外先进技术，经过多年攻关，设计研发了一大批拥有先进工艺的破碎、磨粉、选矿设备。同时公司内部还建立了一整套完备的质量监督管理体系，以严谨、务实、科学的态度严把质量关，充分实现了产品从零部件生产到加工组装成品的系统化管理。

目前公司所有产品均已通过IS09001:2000国际质量体系认证，远销俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其、科威特、南非、埃及、印度、越南、马来西亚、印尼、澳大利亚、朝鲜、加拿大等国家和地区，售后服务遍布各地，欢迎新老客户来电垂询！咨询电话：0371-67430580  黎明重工竭诚为您服务！

技术参数：

| 机组构成 | 机组运输参数 | 机组工作参数 |
| --- | --- | --- |
| 破碎机 EP600X900 振动给料机 -长度3800mm -宽度960mm 柴油发电机 -型号：MP-180-4 -功率：225KVA 180kw -重量：2400KG 皮带机 -长度: 12600mm -宽度650mm | 运输长度L1：14000mm 运输宽度B1：2450mm 运输高度H1：4000mm 轮胎地盘高度差H5: 380mm 地盘高度H4：1720mm 并装双轴 每侧双轮胎 规格11.00-20 总重量: 38700kg | 电机功率：93.5KW 处理量： 喂料高度H3：4500mm 设备长度L2：16300mm 送料高度H2：3300mm |

注：黎明重工保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。